附件：5

智能柜台(STM) XC技术规格参数

| 设备类型 | 模块 | 设备技术要求 | 工艺要求 | 厂商意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能柜台STM | 主控模块 | 1.主机支持24小时连续工作，稳定性强，散热性能好； | 1、基础标高、位置和尺寸，必须符合设计要求，误差不大于2cm；2、存折补登、凭证打印等模块开口范围与设计图误差不大于2cm；3、印刷字体、图像清晰，无重影、偏位等情况。整体样式符合我行LOG设计印刷要求；4、设备表面，印刷字体、图像无明显色差；5、设备表面无毛刺、掉漆、气泡、流痕、刮痕等现象；6、漆面厚度>=0.1mm;7、设备内有明显模块标识及连接图；8、结构稳固、外表圆润，系统内部布线严密规整；9、箱门均采用安全锁，内部模块均固定安装。模块维护导轨静音，滑动无异响，滑轨可锁死；10、具有优秀的扇热、防水性能；11、每一个需要与客户交互的设备模块支持通过LED指示灯方式进行操作指引，灯光绿色柔和；12、所有设备机柜均为我行定制机柜。 |  |
|  |  | 2.CPU:ARM架构，8核，主频2.3GHZ（同等及以上处理能力CPU）； 须承诺工控主机符合信息技术创新规划； |  |  |
|  |  | 3.内存：DDR4 8GB及以上； |  |  |
|  |  | 4.硬盘：含系统盘及日志存储盘，系统盘采用SSD硬盘，不低于200GB，读写速度不低于400MB/S，日志存储盘采用1T 7200转机械硬盘。 |  |  |
|  |  | 5.显示接口：VGA显示接口，可加装独立显卡； |  |  |
|  |  | 6.串口：≥6个； |  |  |
|  |  | 7.网卡：2个（10/100/1000M自适应），支持TCP/IP，支持IPV6； |  |  |
|  |  | 8.USB口：SB2.0≥8个；USB3.0≥2个，采用蓝色标识；设备正面面板USB口可软件控制通断电； |  |  |
|  | 电磁电容加密一体屏（显示屏子模块） | 1.类别：分体式主机有效显示尺寸≥21.5寸，长宽比16:9 TFT LED； |  |  |
|  |  | 2.分辨率 ≥ 1920*1080； |  |  |
|  |  | 3.亮度 ≥ 200 cd/m²； |  |  |
|  |  | 4.响应时间 ≤ 30ms； |  |  |
|  |  | 5.对比度：>500； |  |  |
|  |  | 6.接口及形式：VGA接口； |  |  |
|  |  | 7.支持左右30度以内防窥； |  |  |
|  |  | 8.具备防暴、防刮、防尘、防水、防窥等功能； |  |  |
|  |  | 9.带光感传感，能根据环境光线亮度自动调节显示器亮度； |  |  |
|  |  | 10.工作时间≥ 30000小时。 |  |  |
|  | 电磁电容加密一体屏（触摸屏子模块） | 1.类型：全屏触控，触摸屏有效触控区域≥21.5寸并不小于显示尺寸，长宽比 16:9；电容屏，多点触控≥10点； |  |  |
|  |  | 2.分辨率：4096*4096以上； |  |  |
|  |  | 3.定位精度：2mm； |  |  |
|  |  | 4.响应时间：≤10ms； |  |  |
|  |  | 5.特殊要求：防尘、防暴、防刮擦； |  |  |
|  |  | 6.任意点触摸寿命≥5000万次； |  |  |
|  |  | 7.具备防暴、防刮、防尘、防水、防窥等功能； |  |  |
|  |  | 8.显示颜色：不低于16.7百万色； |  |  |
|  |  | 9.透光率≥85%（加防窥膜后，透光率≥50%）。 |  |  |
|  | 电磁电容加密一体屏（电磁屏子模块） | 1.触显一体屏集成手写签字板； |  |  |
|  |  | 2.通过电磁感应笔笔写输入，笔迹保真； |  |  |
|  |  | 3.能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据，1.5mm≤笔迹粗细≤2mm； |  |  |
|  |  | 4.笔压感级数：1024级； |  |  |
|  |  | 5.压力范围：30G~500G； |  |  |
|  |  | 6.附带电子签名加密模块，实现硬加密方式，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输，满足无纸化功能实现安全控制要求； |  |  |
|  |  | 7.支持通过参数控制签字区位置和大小，签名区可扩大至全屏和缩放至原大小； |  |  |
|  |  | 8.可记录完整签名轨迹，无断点； |  |  |
|  |  | 9.无源电磁签名笔，可换笔尖； |  |  |
|  |  | 10.签名屏同步显示显示签名轨迹，延迟≤500ms，签名轨迹读取速率≥200点/s，签名无卡顿； |  |  |
|  |  | 11.签名字体颜色：黑色。 |  |  |
|  | 金属密码键盘 | 1.形式：标准EPP硬件加密键盘，支持盲文提示，材质：不锈钢金属； |  |  |
|  |  | 2.键位数：16键，其中10只数字键（0－9），6个功能键，包含确认、取消、清除、“.”、“00”、空白可扩展键； |  |  |
|  |  | 3.按键：支持按键提示音； |  |  |
|  |  | 4.加密性能：支持3DES、DES、MAC加密算法及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准，支持国密SM2、SM3、SM4； |  |  |
|  |  | 5.执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，防水、防尘、防暴，有密码防窥安全措施； |  |  |
|  |  | 6.通过中国银行卡检测中心测试认证； |  |  |
|  |  | 7.通过PCI认证，通过国家密码管理局的认证，取得商用密码产品认证证书； |  |  |
|  |  | 8.按键带标准盲文； |  |  |
|  |  | 9.按键寿命：大于100万次。 |  |  |
|  | 指纹仪 | 1.比对时间：<1S(指纹仪内比对时间 )，比对模式： 1：1或1:N比对； |  |  |
|  |  | 3.单指纹数据量：小于等于512字节，指纹采集时间≤1s； |  |  |
|  |  | 4.指纹传感器：传感器采集寿命 1，000，000次（ 100万次）； |  |  |
|  |  | 5.探测技术/探测位置：电容式/真皮层； |  |  |
|  |  | 6.断电保护：具备掉电、过流、过压、短路、极性反接等保护措施。当电压恢复正常时，能自动恢复正常工作状态； |  |  |
|  |  | 7.进入公安部公开推荐名录，通过公安部居民身份证指纹应用算法标准检测认证，满足公安部居民指纹认证要求，兼容我行现有指纹仪模块，支持我行指定指纹仪品牌。 |  |  |
|  | 双目摄像头（高清） | 1.可见光摄像头像素不低于300万； |  |  |
|  |  | 2.红外光摄像头像素不低于130万； |  |  |
|  |  | 3.支持自动红外补光，红外补光拍照时间≤7s； |  |  |
|  |  | 4.支持MJPG和YUY2视频输出； |  |  |
|  |  | 5.成像距离25cm至150cm； |  |  |
|  |  | 6.支持活体检测，配合软件完成人脸识别功能，活体检测合并拍照成像时间≤2s（正面面对摄像头人体离操作台距离 20cm-25cm距离统一位置、角度、位置及光线条件）； |  |  |
|  |  | 7.图像无畸变，垂直角度范围不少于50度，水平角度范围不少于80度； |  |  |
|  |  | 8.支持UVC标准协议； |  |  |
|  |  | 9.支持逆光补偿拍摄功能，非标准光线补光拍照时间≤7s； |  |  |
|  |  | 10.应具备高度调节功能，设置高度调节杆由客户自主调节； |  |  |
|  |  | 11.达到公安部安全与警用电子产品质量检测中心红外双目摄像头检测要求或银行卡检测中心BCTC活体检测模组（增强级）要求，提供检测报告。 |  |  |
|  | 全景摄像头 | 1.最大分辨率/帧率：200万 / 默认30fps； |  |  |
|  |  | 2.视角≥160 度广角； |  |  |
|  | 读卡/发卡模块 | 1.支持卡类型：可读取金融行业发行的银行卡与信用卡等，符合最新 EMV 标准； |  |  |
|  |  | 2.读写卡类型：支持IC卡、复合卡发放； |  |  |
|  |  | 3.IC吸入时间≤1s，IC卡信息读取时间（应用接口读取）≤7s； |  |  |
|  |  | 4.发卡时间≤4s； |  |  |
|  |  | 5.磁卡标准：物理特性：ISO7810和7811、ISO7811-2、ISO7811-4、ISO7811-5和ISO7811-6标准卡片尺寸：ISO7810ID-1-型磁卡标准；符合 GB/T 15120.1-2013、GB/T 15120.2-2012、GB/T 15120.3-2013、GB/T 15120.4-2012、GB/T 15120.5-2012 的规定； |  |  |
|  |  | 6.IC卡：支持接触式 IC 卡读写(T=0/1);符合:ISO7816-1/2/3 规范,符合 EVM 3.11/4.0/4.1/4.2标准;经过PBOC2018认证;符合GB/T 14916-2022、GB/T 16649.1-2006、GB/T 16649.2-2006、GB/T 16649.3-2006 的要求； |  |  |
|  |  | 7.压纹凸字：符合ISO7811-1和ISO7811-3标准； |  |  |
|  |  | 8.卡片规格：长度：85.47~85.90mm宽度：53.92~54.18mm厚度：0.76mm±0.1mm； |  |  |
|  |  | 9.发卡箱数量3个，废卡（回收）箱1个； |  |  |
|  |  | 10.装载数量：单个发卡箱装卡数量不少于100张平面卡或70张凸字卡，废卡（回收）箱不小于5张； |  |  |
|  |  | 11.磁条卡重读率：小于1/1000； |  |  |
|  |  | 12.IC卡触点寿命：30万次以上； |  |  |
|  |  | 13.接口类型：RS232； |  |  |
|  |  | 14.支持指令吞卡，支持断电退卡，支持回收功能，支持抖动进卡； |  |  |
|  |  | 15.具有少卡、缺卡等状态上送功能； |  |  |
|  | 吸入式身份证扫描器 | 1.电动吸入式，吸入时间≤1s； |  |  |
|  |  | 2.扫描方式：双面扫描，前进前出； |  |  |
|  |  | 3.身份证读取时间（带扫描）≤6s； |  |  |
|  |  | 4.支持证件类型：二代及以上中国居民身份证，支持外国人居住证及港澳台居住证、港澳台通行证； |  |  |
|  |  | 5.扫描速度：50mm/sec； |  |  |
|  |  | 6.扫描区域：横向：54mm 纵向：87mm； |  |  |
|  |  | 7.扫描介质厚度：0.75 ~ 1.1mm ； |  |  |
|  |  | 8.图像格式：BMP 、JPEG； |  |  |
|  |  | 9.输出: 150dpi、200dpi、300dpi灰度或彩色图像； |  |  |
|  |  | 10.扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能，输出图像与证件原始大小一致； |  |  |
|  |  | 11.适用标准：符合《GA/T 450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》、符合《GA/T 467-2019居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、符合《GA/T 490-2019 居民身份证机读信息规范》标准； |  |  |
|  |  | 12.可扩展强制退出键，支持强制退证； |  |  |
|  |  | 13.掉电时自动吐证； |  |  |
|  |  | 14.支持身份证吐证后再次自动直接吸入。 |  |  |
|  | 凭条打印机 | 1.打印机类型：热敏打印机； |  |  |
|  |  | 2..纸卷规格：80mm纸卷； |  |  |
|  |  | 3.切纸方式：自动切纸； |  |  |
|  |  | 4.进纸：自动进纸； |  |  |
|  |  | 5.走纸速度≥100mm/s； |  |  |
|  |  | 6.纸卷直径≥120mm； |  |  |
|  |  | 7.支持有黑标和无黑标全切，具备黑标检测； |  |  |
|  |  | 8.具有少纸和缺纸检测开关及报警能力，采用25.4大芯纸卷规格，纸卷厚度1cm报少纸状态； |  |  |
|  |  | 9. 支持中文打印、汉字内码、ASCII码打印，支持全图形打印； |  |  |
|  |  | 10.切刀工作寿命：100万次以上； |  |  |
|  |  | 11.打印头寿命：14亿次字符以上。 |  |  |
|  | 存折刷卡器 | 1.支持类型：ISO7811； |  |  |
|  |  | 2.刷卡速度：最低至少支持10cm/sec，最高至少支持150cm/sec，刷卡刷折读取时间≤1s； |  |  |
|  |  | 3.接口：RS232/USB； |  |  |
|  |  | 4.磁卡读取标准：兼容IBM、ISO标准； |  |  |
|  |  | 5.磁头使用寿命：大于50万次。 |  |  |
|  | 非接触式IC卡读卡器 | 1.最大操作距离：50mm，非接IC卡3cm≤读取距离≤5cm可读取； |  |  |
|  |  | 2.非接读取时间≤2s； |  |  |
|  |  | 3.电磁兼容性(EMC)：应符合GB9254、GB/T17618、GB/T17626等标准要求； |  |  |
|  |  | 4.可靠性：读写寿命大于100万次、MTBF 1万小时； |  |  |
|  |  | 5.通讯接口要求：标准RS-232或 USB； |  |  |
|  |  | 6.对存储在读卡器中的数据具有掉电保护功能； |  |  |
|  |  | 7.非接触式IC读卡器符合ISO/IEC14443标准，可实现IC卡银行支付；通过PBOC2018认证； |  |  |
|  |  | 8. 支持扩展NFC应用，支持PBOC规范。 |  |  |
|  | 条码扫描仪 | 1.识别国际通用的一维条码码制和二维条码码制； |  |  |
|  |  | 2.识读标准的1D、2D、PDF、邮政编码和OCR字符体系、支持常用的PDF417二维条码，Datamatrix二维条码，QR Code等码制。 |  |  |
|  | 存折打印机 | 1.打印方法：24针双向点阵式打印行间距：N/216，N/240，可调，自动进折，自动纠偏、自动对边和自动调整打印厚度； |  |  |
|  |  | 2.最大打印宽度：245 mm； |  |  |
|  |  | 3.最大打印厚度：2 mm； |  |  |
|  |  | 4.单条记录，满足自动纠偏情况下打印时间≤6s（吸折，打印，退折完成）； |  |  |
|  |  | 5.中文打印字体：宋体、仿宋体、揩体、繁体、ASCII可见字符和GB18030-2022字符集中汉字； |  |  |
|  |  | 6.色带寿命：500万字符以上； |  |  |
|  |  | 7.高低抗兼容：软件自适应控制； |  |  |
|  |  | 8.带磁条读取功能。 |  |  |
|  | 激光打印机 | 1.打印方式：A4幅面激光打印，黑白打印； |  |  |
|  |  | 2.标准纸盒容量：≥250张； |  |  |
|  |  | 3.打印速度：≥ 30页/分钟，单页打印速度≤2s； |  |  |
|  |  | 4.具有少纸和缺纸检测及报警能力； |  |  |
|  |  | 5.首页输出时间：≤8.5s； |  |  |
|  |  | 6.需符合信息技术创新规划。 |  |  |
|  | U盾发放模块（选配） | 1.支持介质：介质需印刷有一维条码，发放介质需安放在固定尺寸的包装盒中； |  |  |
|  |  | 2.发放方式：按照包装盒放入U盾箱的顺序进行发放； |  |  |
|  |  | 3.包装盒尺寸：100mm*80mm*15mm（长*宽*高）； |  |  |
|  |  | 4.介质编码读取方式：通过包装盒上的条码窗口读取介质的一维条码信息； |  |  |
|  |  | 5.包装盒上条码读取范围：左右距离包装盒长边：10.8mm；上面距离包装盒上边：10mm；宽度：60mm；高度：25mm）； |  |  |
|  |  | 6.条码方向：和包装盒短边平行； |  |  |
|  |  | 7. U盾发放容量≥30个； |  |  |
|  |  | 8.封闭式U盾箱，带锁并可与设备进行固定，U盾箱可分离； |  |  |
|  |  | 9.具备部件自动检测及远程复位功能，支持U盾箱为空状态上送； |  |  |
|  |  | 10.异常等状态及故障代码； |  |  |
|  |  | 11.回收箱容量≥ 3个。 |  |  |
|  | 麦克风 | 1.能够支持配套软件记录客户在使用时的语音，支持用于远程语音通话，麦克风做隐藏式设计。 |  |  |
|  | 扬声器 | 支持音量调节功能，最低支持2.0声道； |  |  |
|  |  | 支持指定音频文件播报。 |  |  |
|  | 人体接近感应器 | 1.可感知人体接近状态，并通知设备启动/关闭屏幕或切换应用画面或广告画面； |  |  |
|  |  | 2.感应距离:10~50厘米； |  |  |
|  |  | 3.感应技术：红外； |  |  |
|  |  | 4.感应角度：15-30度。 |  |  |
|  | 机柜 | 1.预留安保摄像头安装位置； |  |  |
|  |  | 2.采用高可靠性电源系统，防止电危险和过热危险。电源适应能力强：在供电交流电压为220V±15%，50HZ的情况下均能正常工作。 |  |  |
|  | 设备SP驱动 | 须按我行接口规范，提供满足我行硬件及操作系统配置要求的SP驱动，并提供升级、调试服务，且不再收取任何费用。 |  |  |
|  | 操作系统 | 1.须需按我行要求提供并安装正版操作系统，并提供操作系统的免费升级、激活及分发服务，无任何授权限制，操作系统为统信UOS V20及以上版本、麒麟V10及以上版本； |  |  |
|  |  | 2.支持GB18030-2022字符集、GBK字符集显示，支持藏文，彝文显示； |  |  |
|  |  | 3.操作系统需包含压缩解压、浏览器、图片展示、音频播放、视频播放、输入法等基础功能软件并支持更新，且不再收取任何费用。 |  |  |
|  | 其它 | 1.须承诺整机满足信息技术创新规划，并提供承诺函； |  |  |
|  |  | 2.须承诺整机所有模块无任何授权限制，并提供承诺函； |  |  |
|  |  | 3.符合JR/T 0187-2020 《银行非现金自助服务终端设备技术规范》、GA1280-2015《自动柜员机安全要求》、GA38-2021《银行安全防范要求》，符合中国银联标准、EMC电磁兼容指令要求。 |  |  |
|  |  | 4.设备适配国产操作系统须提供认证证书 |  |  |